22 октября 1998 г.

Это  вторая редакция этого файла. Как выяснилось, в первой была ошибка (номинал R1 – 10к)

Скоро я сделаю еще одно описание более мощного передатчика, который я недавно успешно опробовал на практике. Оригинал приведен в «Шпионские штучки…», стр. 57.

Экономичный малогабаритный и рулёзный передатчик на 96-108 МГц, т.е. « жучок» !

В те недалёкие времена, когда за жучки ещё не так круто гоняли, на Митьке можно было открыто увидеть и купить несколько видов этих изделий - в розетках-тройниках, ручках и параллелепипедах из компаунда. Многие из них были сделаны по приведённой ниже  схеме.  Я лично собрал несколько таких устройств (из разных марок деталей) и убедился в работоспособности и хороших параметрах схемы - достаточная стабильность частоты, высокая чувствительность (разборчиво слышен очень тихий шёпот на расстоянии 2 м). Дальность передачи (при питании 9В, на приёмник плеера «SONY») по прямой видимости - не менее 100 м, а в железобетонном доме - по квартире стабильно, дальше не пробовал). Все детали легкодоступны. Размещайте  его  где  хотите  -  в  меру  фантазии.

R1 - 10 k

R2 - 300 k

R3 - 200

Все резисторы 0,125 Вт,

лучше бескорпусные

С1 - 47 Н

С2 - 510

С3 - 30 р

С4 - 8,2 р

С5 - 120 р

Конденсаторы любые,

лучше с меньшим ТКЕ

и малогабаритные

Транзистор – КТ 368,

коэффициент усиле-ния его должен быть не менее 150. Мате-риал корпуса значе-ния не имеет, но здесь лучше пластмасса, т.к. в ней он стоит в 3-5 раз дешевле,  чем в металле.

Для частоты 96 МГц катушка L1 содержит 5-6 витков провода ПЭЛ-1 (любой медный изолированный) диаметром 0,68 мм (0,5 - 0,8 мм) на оправке диаметром 5 мм. Пишут, что работа жучка улучшается, если намотать L1 на корпус транзистора (не пробовал). Как правило, из-за различий параметров деталей и применения близких номиналов сигнал может оказаться в любом месте УКВ диапазона .  Антенна - кусок провода около 30 см. Для уменьшения длины антенны можно попробовать сделать её резонансной, навив на диэлектрической оправке некоторое количество витков, которое подбирается опытным путём. Оно зависит от параметров конструкции и транзистора. Например, на оправке диаметром 2,5 мм длина антенны, намотанной проводом диаметром 0,16 мм, получалась от 40 до 60 мм. Рисунок печатной платы, используемой мной, приведен выше. Зеленые линии – кондёры, красные – резисторы. На 3D модели платы показано, как можно размещать на плате резисторы, чтобы они занимали меньше места. В конструкции применён малогабаритный микрофон  «Сосна», его реальные размеры 9х5х2 мм. Чем выше чувствительность, тем лучше. Нормальная ему цена – 15-25 р., сие чудо техники можно приобрести на Митинском рынке или в магазине «Кварц» (вот его телефоны : 963-61-20, 964-08-38. Там ваще всяких деталей дофига). В принципе, возможно применение любого другого микрофона с усилителем, если размеры не играют большой роли.

Если требуется разместить жучок в плоской вещи (напр. калькуляторе), то можно использовать планарный транзистор КТ3101. Тогда L1 будет содержать витков 15 провода 0,25...0,3 и иметь диаметр - 1,5 мм (cам я этого не делал, так пишут).

Примерная нормальная цена деталей в Москве на момент написания (по Митинскому рынку):

резисторы – 5-30 коп., кондёры – 20-30 коп., КТ386 (в пластмассе) – 0.5-3 руб.

Настройка

Подбор микрофона по оптимальному току осуществляется резистором R1 в пределах 4-15 к. Не пренебрегайте этим, часто работа жучка улучшается, а иногда из-за плохой подборки номинала этого резистора может быть очень слабая чувствительность.

Резистором R2 следует подобрать смещение по постоянному току транзистора. Если не возбуждаются колебания, то надо подобрать С4 (если, конечно, схема собрана правильно ;-)).

Антенну настраивают в резонанс следующим образом: антенну-провод берут заранее большей длины и, откусывая по 1 см, с помощью индикатора напряжённости поля (схем много в литературе, ничего сложного) определяют максимум излучения. Ток потребления при этом должен быть минимален. Для начинающих этой настройкой можно пренебречь.

Частоту настраивают сжимая или раздвигая витки катушки L1. Если вы уверены в правильности своего выбора, то желательно залить её компаундом (эпоксидкой, хуже «Моментом»), чтобы избежать ухода частоты от теплового расширения, механических воздействий и микрофонного эффекта (постучите по катушке при работе передатчика и услышите дребезжание в приёмнике).

Приёмником в экспериментах может служить любой приёмник с УКВ/FM диапазоном (желательно расширенным - 64-109 МГц).

Внимание ! Включенный компьютер может наводить помехи, отключите его на время работы или заземлите !

Как я сам использовал эту штуку.

С помощью этого устройства было организовано подсказывание на экзаменах в институте - наушник-«капелька» от плеера с успехом скрывался в рукаве и в задумчивой позе незаметно подносился к уху, а жучок с микрофоном был замаскирован на плече под свитером. Помогло, однако ! В качестве наушника можно использовать малогабаритный излучатель (название не помню, маленький такой, на  «сосну» похож) на тонких проводках, помещаемый в ухо. В этом случае преимущество имеют хиппи, металлисты и девушки – волосы-то ушки закрывают ! ;)

В качестве прикола можно «вещать» на частоте какой-нибудь радиостанции в радиусе 50 м, когда другой человек слушает известную вам радиостанцию («Максимум» например). Для настройки на неё нужно использовать свой приёмник.

На определённой частоте можно ставить помехи телевидению.

В качестве же жучка для подслушивания я его не использовал - имхо, это нехорошо !

Кроме того, считаю нужным предупредить, что по новому УК за изготовление, продажу и применение таких устройств полагается срок. Но практически, на сколько мне известно, если только очччень сильно не лезть на рожон, то ничего не будет. Прецеденты инцедентов лично мне не известны. 

Литература

Для интересующихся рекомендую две полезные книги по данной тематике,  которые видел сам:

- «Шпионские штучки», Книга 1 (белая, на обложке - шпион с огромной лупой). Неплохая книжка, много познавательной информации теоретического и практического плана.

- «Спецтехника». А.В.Виноградов, В.В.Волков. (обложка жёлто-зелёная, нарисована плата и большой жук-олень). Минимум теоретической  и куча практической информации в сжатой форме. В отличие от первой – большой раритет, найти трудно. Эта схемка взята оттуда.

ОТ  АВТОРА

Я буду признателен тем, кто предложит мне какие-нибудь практически опробованные схемы радиопередатчиков, особенно малогабаритных. Нужен совет по стерео радиовещанию на УКВ (принципы, схемы передатчиков), буду благодарен также за ссылки на источники по этой теме.

Начинающим могу дать скромные советы (сам не мастер !) по данной схеме. Однако, люди, спрашивающие “что такое транзистор” или “в чем измеряется сопротивление” по телефону (в письмах спрашивайте на здоровье) рискуют нарваться на грубость, и не потому, что я злой, а потому, что это курс физики средней школы.

Писать мне можно в Фидо 2:5020/1444.777 Zhenya Mukhin, что наиболее желательно. В случае необходимости связаться со мной можно по телефону 570-44-01 после 18.00, спросить Женю.

Всяческое  распространение  этого  файла  без  внесения  изменений  приветствуется !